openvela AI 硬件开发者大赛 2026 · 决赛作品介绍

AI-VOX3 桌面小跟班

基于 openvela（NuttX）的开放桌面语音对话终端与人脸跟踪云台

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 队 伍 | 竞智派（jizhipai） |
| 队伍编号 | 393 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 ＋ 新硬件平台适配 |
| 硬件平台 | AI-VOX3（ESP32-S3-R8，8 MB PSRAM） |
| 系统平台 | openvela（NuttX 内核）＋ ai_agent 框架 |
| 外接设备 | ES8311 Codec、ST7789 240×240 LCD、双舵机云台、K230 视觉协处理器 |
| 代码仓库 | github.com/open-vela/contest2026_393_jizhipai（已通过 PR #1 合入） |
| 文档日期 | 2026 年 10 月 |
| 开源许可 | Apache-2.0（与 openvela 上游一致） |

目　录

一、作品概述	1

1.1 一句话定位	1

1.2 核心能力	1

1.3 与闭源商用音箱的差异	1

1.4 主要工作量在系统侧适配	1

1.5 文档结构与评分维度对应	1

二、硬件平台与连接	1

2.1 硬件清单	1

2.2 GPIO 分配	1

2.3 网络拓扑与地址约定	1

2.4 服务端端点	1

三、软件架构	1

3.1 分层结构	1

3.2 两条语音链路并存	1

3.3 K230 云台链路	1

3.4 关键源码文件	1

四、功能与演示说明	1

4.1 开机（这一步很关键）	1

4.2 演示一：语音对话	1

4.3 演示二：K230 人脸跟踪云台	1

4.4 演示三：屏幕与翻页	1

4.5 通信协议（K230 至 ESP32）	1

五、关键技术攻关	1

5.1 音频与内核：I2S 与 GDMA 全链路修复	1

5.2 网络栈容量：IOB 缓冲池	1

5.3 RX 首帧崩溃与 WiFi 闭源 FIQ 的并发冲突	1

5.4 语音播报卡顿：抖动缓冲的两处硬伤	1

5.5 与小智固件的对照：真差异在 DMA，不在代码量	1

5.6 LCD 全黑：不是固件，是电源 latch	1

5.7 K230 侧定位推理链：从「网络上找不到」到「它就插在电脑上」	1

5.8 经 MTP 直读 K230 SD 卡的三个坑	1

5.9 网络打通：不动 Kconfig 的应用层静态 IP	1

5.10 控制律设计	1

5.11 两轮调参与实测数据	1

5.12 踩坑记录七条	1

5.13 内存：DRAM 只剩 112 字节	1

5.14 状态机看门狗	1

5.15 引脚纠错：俯仰轴一度接在台灯继电器上	1

六、编译烧录与验证	1

6.1 拉取工程	1

6.2 编译	1

6.3 烧录	1

6.4 预编译固件	1

6.5 验收判据	1

6.6 仓库结构	1

七、AI 辅助开发说明	1

7.1 四个环节的具体用法	1

7.2 三条由失败换来的排障纪律	1

7.3 日志归集	1

7.4 客观说明	1

八、商业潜力与应用场景	1

8.1 与闭源方案的差异化	1

8.2 可落地的场景	1

8.3 边界说明	1

九、已知不足与后续计划	1

9.1 已知不足	1

9.2 后续计划	1

十、结语	1

执行摘要 Executive Summary

AI-VOX3 桌面小跟班是一台代码完全开放、可自主掌控、可二次开发的桌面语音对话终端。它基于 openvela（NuttX）构建，运行在 AI-VOX3（ESP32-S3-R8，8 MB PSRAM）板卡上，按住 BOOT 键即可完成「录音 → ASR → 大模型 → TTS → 播放」的完整对话；决赛阶段新增双轴舵机云台与 K230 视觉协处理器，实现本地人脸检测驱动的云台跟随。 本作品的绝大部分工作量不在功能清单，而在系统侧适配与跨设备联调。四项可量化的关键结果为：网络就绪时间由 124 秒降至 5 秒；语音播报倍率由 0.13 修复至约 1.0（9 轮实测、缓冲耗尽 0 次）；云台幅度经两轮标定由跨度 30° / 15° 提升到 72° / 99°；跨设备联调打通后一次性收到 1154 条真实报文（F 包 1028 / N 包 118）。 开发全程借助 AI（WorkBuddy / CodeBuddy Agent）辅助，AI 参与率约 70%，对话日志已按官方结构归集 6464 条，覆盖 2026-10-14 至 2026-10-22 共 9 个开发日。代码已通过 PR #1 合入比赛仓库，并提供预编译固件可直接验证。

# 一、作品概述

## 1.1 一句话定位

AI-VOX3 桌面小跟班是一台代码完全开放、可自主掌控、可二次开发的桌面语音对话终端。它基于 openvela（NuttX）构建，运行在 AI-VOX3（ESP32-S3-R8，8 MB PSRAM）板卡上，按住 BOOT 键即可完成「录音 → ASR → 大模型 → TTS → 播放」的完整对话；同时在同一块 240×240 屏幕上常驻时间、天气与网络状态，底部保留语音字幕。决赛阶段新增双轴舵机云台与 K230 视觉协处理器，实现本地人脸检测驱动的云台跟随——设备不再只是一个「会说话的盒子」，而是一个「会看着你」的桌面伴侣。

## 1.2 核心能力

| 能力 | 实现要点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 按键语音对话 | BOOT 键 PTT，8 秒自动结束录音；ASR → LLM → TTS 全链路回播；答完自动进入续听 | 实测 9 轮全部走通 |
| 桌面信息屏 | 240×240 ST7789 直画 /dev/fb0，3 页可切换，语音字幕常驻底部 | 已交付 |
| K230 人脸跟踪云台 | K230 本地人脸检测 → UDP 千分比坐标 → ESP32 解算 → LEDC PWM 驱动双舵机 | 决赛新增，已实测 |
| MCP 工具调用 | 天气查询、米家设备控制、ui_control 自定义工具 | 已接入 |
| 页面控制 | VOL＋ / VOL− 物理翻页，或语音指令经 ui_control 下发 | 已交付 |

## 1.3 与闭源商用音箱的差异

本作品的价值不在「又一个能对话的音箱」，而在三点可验证的差异：

第一，代码全部开放、可二次开发。从内核驱动修复到应用逻辑，全部落在仓库里，第三方可以直接编译、修改、分发。

第二，不绑定厂商云生态。语音与对话走自建服务端，端点在编译期 seed 中显式可见；针对校园网（存在策略路由与专网出口）做了公网 / 内网双后端降级。

第三，系统级适配资产可复用。本轮在 ESP32-S3 上修复的 I2S 全双工时钟、GDMA 完成队列竞态、IOB 网络缓冲池等问题，属于任何基于 openvela 做音频的团队都会撞上的通用问题，修复本身具有超出本作品的工程价值。

## 1.4 主要工作量在系统侧适配

本作品的功能清单看起来不复杂，但绝大部分工作量花在让这块板能稳定地出声、收声、联网上：

修复 ESP32-S3 I2S 单端口全双工时钟配置（TX 占用端口时 RX 被强制设为从模式，而从模式所需的外部时钟并未送达 RX，导致录音长期返回 0 字节）；补齐 RX TDM 通道数配置；修复 GDMA 完成队列竞态（须把「装载 DMA → 启动 → 挂入完成队列」三步放进临界区，否则传输在挂队之前完成时该帧事件永久丢失）；IOB 缓冲池由 64×196 扩到 160×512，网络就绪时间由 124 秒降至 5 秒；定位 RX 首帧到达后的崩溃为 WiFi 闭源 FIQ 与 GDMA RX 中断的并发冲突（EXCCAUSE=001c / VADDR=0；已用三档中断栈对照排除栈容量因素，实测峰值仅 336 字节）。

一句话概括：功能是一个月能做出来的，让它在资源紧张的 MCU 上不崩、不卡、不黑屏，才是这个作品真正的工程量。

## 1.5 文档结构与评分维度对应

| 章节 | 主要内容 | 主要对应维度 |
| --- | --- | --- |
| 二、三 | 硬件平台、软件架构 | 完整度 |
| 四 | 功能与演示说明 | 展示 |
| 五 | 关键技术攻关（篇幅最大） | 技术难度、创新性 |
| 六 | 编译烧录与验证 | 完整度 |
| 七 | AI 辅助开发说明 | AI 开发 |
| 八 | 商业潜力与应用场景 | 商业潜力 |
| 九 | 已知不足与后续计划 | 完整度 |

# 二、硬件平台与连接

## 2.1 硬件清单

| 部件 | 规格 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | AI-VOX3（ESP32-S3-R8，8 MB PSRAM 已并入堆） | — |
| 音频 Codec | ES8311，16 kHz / 16 bit 单声道 | I2C0 ＋ I2S |
| 显示屏 | ST7789 240×240 | SPI3 @ 20 MHz |
| 云台 | 2 × 模拟舵机（50 Hz，脉宽 1000–2000 微秒） | LEDC PWM |
| 视觉协处理器 | K230（CanMV），本地跑人脸检测 | WiFi，UDP 单播 |

舵机 PWM 由 ESP32-S3 的 LEDC 产生，经 /dev/pwm0（PAN）与 /dev/pwm1（TILT），以 PWMIOC_SETCHARACTERISTICS ＋ PWMIOC_START 输出 50 Hz 方波。初始化日志为：

servo: init ok pan_fd=3 tilt_fd=4 (PAN=GPIO2 TILT=GPIO1)

## 2.2 GPIO 分配

| 功能 | 引脚 |
| --- | --- |
| I2S MCLK / BCLK / WS | 11 / 10 / 8 |
| I2S DOUT / DIN | 7 / 9 |
| ES8311 I2C SDA / SCL | 13 / 12 |
| LCD MOSI / CLK / DC / CS / BL | 21 / 17 / 14 / 15 / 16 |
| 舵机 PAN（水平） | GPIO2（/dev/pwm0，LEDC chan0） |
| 舵机 TILT（俯仰） | GPIO1（/dev/pwm1，LEDC chan1） |
| BOOT（PTT） | GPIO0（低有效） |
| VOL＋ / VOL−（翻页） | 46 / 45 |

注意：GPIO4 在本板是台灯继电器，不是舵机引脚。详见 5.15 节记录的引脚纠错过程。

## 2.3 网络拓扑与地址约定

K230 (192.168.110.12) --UDP:3333--> ESP32-S3 (192.168.110.154) --WebSocket--> 云端 ASR / LLM / TTS 摄像头 STA，连路由器 SSID 3124

K230 脚本里硬编码了目的 IP 192.168.110.154；而 ESP32 侧由 DHCP 拿到的是 .155。因此在应用层 ensure_dns() 内把地址覆盖回 .154（网关 192.168.110.1，掩码 /24）——先 DHCP 保证联网、再覆盖成 K230 期望的地址，不动 Kconfig，风险可控且可逆。

## 2.4 服务端端点

语音与对话走云端，端点在编译期 seed 中（esp32s3_bringup.c、http_tts.c、http_asr.c）：

| 服务 | 端点 |
| --- | --- |
| TTS | http://42.48.185.89:2301/tts |
| ASR | http://42.48.185.89:9009/asr |
| LLM | http://42.48.185.89:2302/v1/chat/completions |
| 内网备选 | http://172.16.88.1 同端口 |

/data 在本平台是 tmpfs，运行时改文件无效，端点只能改编译期 seed。

# 三、软件架构

## 3.1 分层结构

用户交互层 BOOT 按键 PTT / VOL+ VOL− 翻页 / LVGL 触摸 / NSH CLI ¦功能层 语音对话 · K230 人脸跟踪云台 · 信息屏 · 工具调用（MCP） ¦运行时 ai_agent：agent_main / voice / tools / ui / llm / infra(network_manager) ai_vox：实时 WebSocket 语音链路（Opus 上下行） ¦驱动层 ES8311 (/dev/audio/pcm0p/pcm0c) · I2S+GDMA · LEDC PWM (/dev/pwm0,1) SPI3 + ST7789 (/dev/fb0) · WiFi STA ¦内核 openvela / NuttX

## 3.2 两条语音链路并存

ai_vox 链路（负责「能对话」这件事本身）：WebSocket 全双工。上行 ES8311（16 kHz）→ I2S → ReadPcm(960) → Opus（24 kbps）；下行 Opus 解码 → 重采样 → 抖动缓冲 → I2S TX → ES8311 DAC。实测 9 轮对话全部走这条链路。

ai_agent 本地链路（负责「能做事」）：MiMo 大模型 ＋ MCP 工具（天气、米家设备控制等）＋ voice_channel_speak() 播报。

## 3.3 K230 云台链路

companion_face.c 起独立线程，bind(0.0.0.0:3333) 收 UDP → 解析 → EMA 平滑 → 绝对角度映射 → servo_move_pan/tilt() 记账 → 200 毫秒保活线程真正写 PWM。链路以 20 Hz 独立运行，与语音链路完全解耦。

## 3.4 关键源码文件

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| packages_ai_agent/src/companion_face.c/.h | K230 人脸跟踪：UDP 收包、坐标校验、控制律与主循环（决赛新增） |
| packages_ai_agent/src/servo.c/.h | 双轴舵机：LEDC PWM、分拍步进、保活线程（决赛新增） |
| packages_ai_agent/src/infra/network_manager.c | 联网、DNS、应用层静态 IP 覆盖 |
| nuttx/.../esp32s3_ledc.c | LEDC 通道到引脚映射（舵机 PAN / TILT 在此强制赋值） |
| nuttx/.../esp32s3_i2s.c | I2S 驱动（全双工时钟、light / full DMA 路径） |
| nuttx/.../esp32s3_dma.c | GDMA 描述符与通道 |
| nuttx/drivers/audio/es8311.c | Codec 驱动 |
| app/info_screen/、app/day2_ui/、app/status_indicator/ | 信息屏、LVGL 界面、状态条 |

# 四、功能与演示说明

## 4.1 开机（这一步很关键）

拔 USB → 插 USB → 【按开机键】→ 等 10 秒

面板的供电靠开机键的硬件 latch，不是固件控制的 GPIO。不按开机键等于面板没电、屏幕全黑，但串口日志一切正常。上电约 35 秒后自播开机问候语「桌面小跟班语音就绪」。

## 4.2 演示一：语音对话

按住 BOOT 说话，松手或 8 秒自动结束录音；屏幕切换为「开始聆听」→ 服务端生成回复 →「播报」并出声；答完自动进入续听（推挽式连续对话窗），可继续追问；说「今天天气怎么样」触发 MCP 天气工具，米家设备控制已接入 MCP，需用户自备凭据后可用。

## 4.3 演示二：K230 人脸跟踪云台

站到 K230 摄像头前，云台会朝人脸方向转动；人脸在画面左右移动时水平轴跟随，上下移动时俯仰轴跟随。人离开画面后 K230 持续发 N，约 0.9 秒后云台平滑回中（不是硬拽，有限速）。控制律为开环绝对映射：摄像头固定在桌面，云台转动不改变摄像头画面，因此不存在反馈通路，不会过冲也不会自激。丢失期间不扫视——摄像头固定，转头找不到人，只会白耗舵机寿命。

## 4.4 演示三：屏幕与翻页

按 VOL−（GPIO45）/ VOL＋（GPIO46） 翻页，共 3 页：首页概览 / 网络详情 / 系统详情，右上角显示 n/3。也可以直接说「下一页」，由自定义工具 ui_control 下发 next / prev / home。语音字幕在所有页面底部常驻。

## 4.5 通信协议（K230 至 ESP32）

链路是单向 UDP 单播：K230 → ESP32 的 192.168.110.154:3333。ESP32 侧 bind(0.0.0.0:3333)，不握手、不回包，因此对端源 IP / 端口任意。报文以 \n 结尾（\r 同样接受）：

| 报文 | 含义 |
| --- | --- |
| F,<cx>,<cy>,<w>,<h>,<conf>\n | 有人脸 |
| N\n | 无人脸 |
| F,500,500,80,80,90\n | 心跳行，伪装成居中的假人脸（仅开发期自检使用，交付版已移除） |

cx / cy / w / h 是相对画面的千分比坐标 0 至 1000，conf 为 0 至 100；K230 侧按 8 至 10 Hz 发送，N 间隔约 0.5 秒（脚本 NOFACE_HZ = 2）。两条硬约束：其一，F, 之后必须正好取到 5 个整数，否则整行丢弃（short= 计数），避免用半截数据驱动舵机；其二，人脸丢失时应静默，不要持续补发F（实测那样 5 至 8 秒就会崩）。

# 五、关键技术攻关

本章为全文重点。按「问题现象 → 定位过程 → 根因 → 修法 → 可复用教训」展开，其中的量化数据均来自实机日志。

## 5.1 音频与内核：I2S 与 GDMA 全链路修复

| 现象 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- |
| 录音永远 0 字节 | i2s_configure() 只要 TX 占着端口就无条件置 I2S_RX_SLAVE_MOD，而外部时钟并未送达 RX | 让 RX 当主设备（清 RX_SLAVE_MOD，用自己分频器） |
| RX TDM 通道数缺失 | 驱动未配置 RX TDM 通道数 | 补齐配置 |
| 播放第 1 次成功、第 2 次起失败 | 诊断代码反复 re-arm 已消费描述符 → OUT_DSCR_ERR；sq_addlast(&tx.act) 在 dma_load() 之后，GDMA 一 arm 就完成，事件找不到 active 条目被丢 | 关掉 re-arm；入队移到 arm 之前 |
| 收到数据后系统崩溃 | EXCCAUSE=001c / VADDR=0，中断栈只剩 336 字节（三档扩容对照实测） | CONFIG_ARCH_INTERRUPTSTACK 2048 改为 4096，I2S_DMABUF_SLOTS 4 改为 3 腾 DRAM |
| TTS 收不下 81 792 字节 | IOB 池只有 64×196（12.5 KB） | 扩到 160×512，网络就绪时间 124 秒降至 5 秒 |

可复用教训：ESP32-S3 的 I2S 没有 CPU 可写的 FIFO 数据口，音频只能由 GDMA 喂，所以 outlink / inlink 必须修好，没有「用轮询兜底」这条路。另外，GDMA 完成事件的入队必须在 arm 之前完成，否则在「传输比入队还快」的场景下事件会永久丢失——这是一个典型的竞态，压测才知道。

## 5.2 网络栈容量：IOB 缓冲池

初期的直观感受是「联网特别慢」：从开机到网络可用要 124 秒。定位到根因是 IOB 池只有 64×196（合计 12.5 KB），一次 TTS 的 81 792 字节根本收不下，只能反复分片等待。扩到 160×512 后，网络就绪时间降到 5 秒，提速约 25 倍。

这一项的意义不止于「变快」：它把一个看起来像网络环境差的问题，还原成了缓冲池容量不足的问题，为后续所有网络相关的判断建立了基线。

## 5.3 RX 首帧崩溃与 WiFi 闭源 FIQ 的并发冲突

现象：RX 首帧到达后系统崩溃，EXCCAUSE=001c、VADDR=0。

定位路径：最初按「中断栈不足」处理，连续三版扩容无效。后改为先测量再下结论——用三档中断栈做对照实验，实测峰值仅 336 字节，直接排除容量因素，转向并发方向。最终定位为 WiFi 闭源 FIQ 与 GDMA RX 中断的并发冲突。

当前处理：用编译期开关 CAPTURE_PROBE 规避（置 1 可复现），尚未根治。下一步在 xtensa_user_panic 之前打点抓第一手异常，并尝试在 RX 中断期间用临界区屏蔽 WiFi FIQ 以验证假设（详见第九章）。

可复用教训：扩容是「改参数」，不是「找根因」。连续三版无效本身就是信号，应当立即转向「测量 ＋ 证伪」，而不是继续加大参数。

## 5.4 语音播报卡顿：抖动缓冲的两处硬伤

现象：用户描述为「卡、发沙、播几个字就断」。

被排除的错误归因（均有硬数据）：削波、重采样、I2S 每 buffer 复位、上行 CPU 争抢——1 kHz 阶梯正弦听测全程纯净；抓取设备真实送出的 PCM 重建 WAV 后判为「非常完美」；逐包 Opus 记账显示解码输出正常。

真正的定位工具是倍率表（音频时长 ÷ 墙钟时间）：

表 1　语音播报倍率对比（9 轮实测）

| 版本 | 倍率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修复前 | 0.13（6.04 秒只播 788 毫秒音频） | 慢 7.7 倍 |
| 修复后 | 0.86 至 1.17，中位约 1.0 | 9 轮实测，缓冲耗尽 0 次 |

硬伤 A——排空门槛写错，余量为 0。稳态排空条件是 s_jb >= reserve + CHUNK，而一次交接只写 CHUNK（2048 样本 = 128 毫秒），交接后立刻低于自己的门槛，导致播放停等补满 128 毫秒。抗抖动余量为 0，任何到达空洞都卡满一整块。改为 s_jb > reserve && s_jb >= CHUNK（启动门槛不变，仍先攒够 cushion）。

硬伤 B——服务端不保证发 tts/stop。实测一轮对话 sentence_start 8 次、tts/stop0 次，因此 NotifyDataEnd() 从不执行，按设计保留的 reserve 永远留在缓冲里，播几个 chunk 就停。原有的 1 秒空闲判定只在「新包到达时」执行，服务端安静了就没人计算空闲时间。修法是加空闲看门狗：独立线程每 100 毫秒检查，空闲超过 1000 毫秒就向 AudioOutput 的任务队列投递 flush（投递到队列而非直接调用，保证对 s_jb 的读写仍在同一线程上，无锁无 data race）。

两条可复用教训：其一，reserve 是要「保留」的量，不是「必须被超过」的量——把保留量写进必须超过的判据，等于让缓冲永远差一块；其二，判据必须由时钟驱动，不能由下行驱动——依赖对端来触发的超时判定，在对端安静时会永久失效。

## 5.5 与小智固件的对照：真差异在 DMA，不在代码量

小智的 audio_output_engine.cpp 只有 68 行，没有抖动缓冲也没有 pacing，却不卡。逐项对比后确认线程结构两边完全一致（WS 回调只 memcpy ＋ Enqueue → 引擎任务队列 → 播放线程），线程优先级、麦克风增益、I2S 主从、解码阻塞等候选全部证伪。

表 2　播放链路对照

| 对比项 | 小智 | openvela |
| --- | --- | --- |
| DMA | GDMA 环形描述符链（dma_desc_num=4），硬件自循环 | 8 个独立 apb（每个 64 毫秒），软件交接 |
| 播放引擎 | 68 行，无缓冲 | 抖动缓冲 ＋ pacing ＋ cushion |
| 音量 | 平方律 pow(v/100,2)*65536 | 已对齐为平方律 |

结论：小智敢不做缓冲，是因为硬件兜底——软件晚喂，DMA 继续跑上一圈，不中断。openvela 必须靠软件补，因此缓冲参数必须大于网络空洞。这是本平台所有音频调参的第一性原则。

## 5.6 LCD 全黑：不是固件，是电源 latch

屏幕全黑时串口日志一切正常（背光 GPIO、SPI 推送、FBIO_UPDATE 全部 ret=0）。根因是面板供电靠开机键的硬件 latch，不按开机键面板就没电。此前误判为「USB CDC TX 环写满死锁导致黑屏」，投入过资源。

判据：软件侧全绿而物理现象为零时，先查电。

## 5.7 K230 侧定位推理链：从「网络上找不到」到「它就插在电脑上」

这是整个决赛阶段投入最大、最能体现排查路径的一段。开局的全部线索只有一条注释：「与小智固件已验证的实现完全一致，K230 侧脚本零改动」。而 ESP32 侧 bind(0.0.0.0:3333) 来者不拒，对端 IP 在 ESP32 上根本不存在——目标地址只能到 K230 那头去找。

第一阶段：固件侧主动探测，四条路全部否定

1. ARP 观察器。改 nuttx/net/arp/arp_input.c，在判断「是不是问我的」之前插桩——ARP 请求是广播帧，理论上能读出任何设备的解析目标。观测 450 秒，目标全是网关 .1 与 DHCP 后的重复地址检测，零 K230 特征。（工程细节：须用 syslog() 而非 ninfo()，本 build 无 CONFIG_DEBUG_INFO，ninfo() 编译为空。）盲点：若目标 IP 当前在线，K230 的 ARP 缓存是热的，不再发 ARP 请求，单播 UDP 直达，ESP32 完全看不见——零命中只能排除「目标离线」，不能排除「目标在线」。

2. 网段扫描。新增 companion_scan.c（313 行），用 UDP 探测包逼对方 ARP 应答再读 MAC，扫遍 /24 共 255 台，其中 13 台在线，无一像 K230。

3. 端口指纹。全网段只有 .138 开端口（5555 / 8000），K230 候选 0 条；此前按 OUI 怀疑的两台 Espressif 设备 11 个端口全关，更像插座。

4. WiFi 扫描。走 wapi（符号已在现有 ELF 里，不用改 Kconfig），只见 vox3 / 3124 / 88883 个 SSID，BSSID 仅第 4 字节不同（a4 / 84 / f4）、与网关 MAC 只差 U/L 位，同属一台物理 AP。同时，「ESP32 应跑 SoftAP 给 K230 连」这一假设被 .config:349-351 记录的配置直接证伪。

阶段结论：K230 不在这个网段，且无线侧不可见。

第二阶段：掉头查物理侧，一击命中

枚举 USB 后局面翻转：K230 一直就插在这台电脑上。它在网络扫描里缺席，只说明它当时的 IPv4 身份不在那 13 台之中——在 CONFIG_NET_ARPTAB_SIZE=16 的 ARP 表容量下，这本来就不能当作「不在线」的判据。

COM33 ¦ VID:PID=1209:ABD1 SER=001000000 <- K230（CanMV，厂商 Kendryte）COM32 ¦ VID:PID=303A:1001 SER=90:70:69:16:2A:3C <- 本项目这块 AI-VOX3COM34 ¦ VID:PID=303A:1001 SER=14:C1:9F:2A:C1:A8 <- 另一块 ESP32-S3

顺带纠正一个此前的错误：本机 WiFi MAC 是 90:70:69:16:2A:3C 而非 14:C1:9F:...，整轮「按 OUI 找 K230」的前提随之作废。

K230 的 USB 是复合设备，MI_00 为串口（COM33），MI_02 是 MTP（Service=WUDFWpdMtp），在「此电脑」里可像 U 盘一样直读其 SD 卡，无需拆卡或改设备。卡内 23 项，是 Yahboom K230 套件；main.py 是 bootloader：连 WiFi SSID 3124 → 从远端 HTTP 拉业务脚本 → 失败则回落到 SD 卡缓存 xz_face.py（49233 字节，实际运行的那份）→ exec。实际在跑的代码可能根本不是卡上那份。

真根因就在这份脚本里，与 ESP32 的地址只差 1：

# xz_face.py:20-21VOX3_IP = "192.168.110.154" # AI-VOX3 的 IP（arp 扫出来的，MAC 90-70-69-16-2a-3c）VOX3_PORT = 3333

注释里的 MAC 正是本项目的 COM32 那块板，说明它当初确实是 .154；而 ESP32 现在由 DHCP 拿到 .155。所有包都被发往一个已经不存在的地址。

顺带解释了两件事。其一，为什么 ARP 观察器零命中：K230 的 ARP 缓存里还留着 .154 的旧条目，因此不再发 ARP 请求，包被单播到一个早已消失的 MAC 后丢弃。这是「抓不到 ARP 不等于对方没在发」的活标本。其二，为什么 COM33 串口零输出：实际执行的脚本 DEBUG=False，日志走 UDP 发往 192.168.110.151，串口重插后依然静默。「串口无输出」不能再作为 K230 是否在跑的判据。

K230 的真实身份：IP 192.168.110.12（历史记录 .11，DHCP 漂了），连 SSID 3124。

三条可复用教训：其一，「探测不到」必须区分「不在线」与「不在我观测的通道上」——四类网络探测全否定时，应当立即掉头查物理连接，而不是继续加大探测强度；其二，一条注释里的「已验证」不等于「现在还成立」——DHCP 漂移 1 个地址，就足以让整套已验证的链路静默失效；其三，第三方设备的「真实行为」要读它实际运行的代码，而不是读它的文档或卡上缓存——本例中 bootloader 会优先从远端 HTTP 拉脚本并覆盖 SD 卡缓存。

## 5.8 经 MTP 直读 K230 SD 卡的三个坑

最终采用的读取方式是 Shell.Application 的 COM 接口：

shell = win32com.client.Dispatch("Shell.Application")dev = [i for i in shell.NameSpace(17).Items() if "CanMV" in i.Name][0]sd = shell.NameSpace(dev.Path + "\\sdcard") # 子目录只能这样取dest = shell.NameSpace(local_dir); dest.CopyHere(item, 4¦16¦512¦1024)

这段代码看着只有四行，但每一条都是踩出来的：

表 3　MTP 读取的三个坑与环境约束

| 坑 | 现象 | 可行做法 |
| --- | --- | --- |
| 坑 1 | FolderItem.GetFolder() 在 MTP 设备上返回的是字符串而非 Folder 对象，无法按常规链式取子目录 | 放弃 GetFolder() 路径 |
| 坑 2 | shell.NameSpace(child.Path) 返回 None（对 MTP 子项无效） | 不要对子项再调 NameSpace() |
| 坑 3 | 子目录只能由设备路径直接拼接得到 | 用 shell.NameSpace(dev.Path + "\\sdcard") |
| 环境约束 | PowerShell 侧调用 COM 被执行安全策略拦截 | 只能走 Python win32com（Dispatch("Shell.Application")） |

CopyHere 的第四参数 4|16|512|1024 组合了「不显示进度对话框 / 全部回答是 / 保留撤销信息 / 静默」，用于避免脚本在复制过程中被交互弹窗阻塞。

## 5.9 网络打通：不动 Kconfig 的应用层静态 IP

K230 不可改（目的地址写死在脚本里），只能让 ESP32 去迁就它：应用层把 wlan0 覆写成 192.168.110.154。

落点选择：开机路径是 agent_main.c:309 network_wait_connected(30000) → ensure_dns()，因此钩子加在 ensure_dns() 里、掩码之后默认路由之前——SIOCSIFADDR（netdev_ioctl.c:343）只写 d_ipaddr，不动掩码与路由。:1042 的 system("renew") 看着像对的落点，实际只在 set_wifi / BLE 配网路径执行，开机走不到。

ensure_static_ip() 先 netlib_get_ipv4addr() 读回比对，相同即 return，幂等且安静，可挂在每次「已联网」事件上。全程不动 Kconfig：netinit 照常关联 AP 并 DHCP，应用层再覆盖——风险小、可回滚，路由与兜底行为都不丢。

实测日志：

5.41 [netmgr] Found iface wlan0 addr 192.168.110.155 <- DHCP5.41 [V1041] static ip 192.168.110.154 rc=0 <- 应用层覆盖17.88 / 21.18 ... .154 <- 没被 DHCP 续租冲回5.85 [V1036] EXTERNAL from=192.168.110.12 : N <- 真 K230 的报文进来了

覆盖后立刻收到真实数据：1154 条报文（F 包 1028 / N 包 118），源 IP 192.168.110.12。

## 5.10 控制律设计

控制律以 20 Hz 独立运行（CF_LOOP_PERIOD_MS = 50），流程是：协议解析 → 坐标越界丢弃 → 跳变拒绝 → EMA 低通 → 绝对映射 → 限幅 → 每拍限速逼近。核心两条：

pan = 90 + (cx - 500) x CF_ABS_PAN_GAINtilt = 90 - (cy - 500) x CF_ABS_TILT_GAIN

cx / cy 为千分比坐标，中心 500。

之所以敢放开增益，是因为这是一个开环系统：COMPANION_FACE_ON_GIMBAL = 0（唯一定义在 companion_face.h:24-25，全树无覆盖），摄像头固定在桌面、不随云台转动，转头不会改变摄像头看到的内容，因此不存在反馈通路，不会过冲、也不会自激。另一条 #if 分支（摄像头架在云台上）走负反馈比例律，本项目用不到。

其余策略：收到 N 后 g_face.x 置 −1，fresh 立即为假，CF_RECENTER_MS 后回中 90 / 90 并按 CF_SLEW_PER_TICK 限速逼近，避免猛甩；丢失期间不扫视——摄像头固定，转头找不到人，只会白耗舵机寿命；限幅分层：控制律 10..170 / 20..160，舵机层 5..175 未动，安全限位未被突破。

## 5.11 两轮调参与实测数据

调参过程同样靠量化而非感觉，两轮迭代均有完整的「测量 → 假设 → 验证」闭环。

第一轮（V1043）：用户反馈「太慢」

量化先行：face idle 心跳里 cur 与 tgt 始终相等（如 cur=63,97 tgt=63,97），说明舵机是到位了的，慢的是目标角本身在原地摆、几秒才挪一点：

17.55 pan=79 → 17.86 pan=65 → 19.05 pan=70 → 19.68 pan=65 → 23.42 pan=75

进一步发现：真正的闸门不是 CF_DEADBAND = 20‰，而是控制律里硬编码的 > 2——pan 侧要求 dx ≥ 46.2‰ 约 3.06°，tilt 侧 ≥ 58.8‰ 约 3.00°，而死区更松，从来不是瓶颈。此外 ESP32 侧还有一层 EMA（alpha 0.375）与 K230 侧的 SMOOTH_ALPHA = 0.5叠加，迟滞是两处累积的结果。

表 4　第一轮（V1043）提速参数对比

| 参数 | 调整前 | 调整后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CF_SLEW_PER_TICK | 3（约 60°/s） | 12（约 240°/s） | 抬限速上限 |
| CF_DEADBAND | 20‰ | 10‰ | 收紧死区 |
| 角度变化判定 | 硬编码 > 2° | 新增 CF_MIN_DELTA_DEG = 1 | 参数化取代魔数 |
| CF_RECENTER_MS | 2000 | 900 | 丢失回中更快 |
| CF_EMA_NUM | 3（alpha 0.375） | 6（alpha 0.75） | 削弱 ESP32 侧迟滞 |

效果：端到端阶跃响应估算，20° 阶跃从约 1130 毫秒降到约 500 毫秒，40° 阶跃从约 1470 毫秒降到约 700 毫秒。瓶颈由「EMA ＋ slew 双瓶颈」迁移到只剩舵机保活线程 200 毫秒的那一拍。

两处刻意没做到极致：其一，死区只压到 2.0° 就停——servo.c 的 SERVO_DEFAULT_DEADBAND = 2° 会静默丢弃更小的目标角，再压毫无收益，只会产生被静默丢弃的目标角；其二，EMA 保留而非删除——跳跃拒绝窗口约 ±150‰（约 ±10°），裸数据一帧就能让头猛甩，且上游未必自带平滑。

第二轮（V1044）：用户反馈「幅度太小」

从 _v1042_test.txt 的 1028 个真实 F 包统计：pan 只在 63 至 93 之间（跨度 30°），tilt 只在 93 至 108 之间（跨度 15°），而当时的限幅是 30 至 150（±60°）与 50 至 130（±40°）——分别只用了 1/4 和 1/8。

校验 cx=73 ⇒ 90 − 427 x 0.065 = 62.2 ≈ 63 吻合，说明不是 bug，是增益过于保守：0.065 是按物理视场角算出的「精确对准值」（脸到画面边缘时头部只转 32.5°），精确但对观感来说就是「几乎不动」。

表 5　第二轮（V1044）幅度参数对比

| 参数 | 调整前 | 调整后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CF_ABS_PAN_GAIN | 0.065 | 0.16（2.46 倍） | 放大水平幅度 |
| CF_ABS_TILT_GAIN | 0.051 | 0.14（2.75 倍） | 放大俯仰幅度 |
| pan 限幅 | 30 至 150 | 10 至 170 | 与增益配套放宽 |
| tilt 限幅 | 50 至 130 | 20 至 160 | 与增益配套放宽 |
| 坐标整帧校验 | 无（clampi 夹紧） | cx / cy 超出 0 至 1000 则整帧丢弃 | 堵脏数据 |

增益与限幅精确配套：500‰ x 0.16 = 80°，90 ± 80 = 10..170，正好等于新限幅边界；舵机层自身限幅 5..175 未被突破。

本轮还堵了一个真漏洞：跳变阈值随人脸宽度放大（最高 600），因此串扰产生的 cx=3077（先被 clampi 折成 1000）跳跃幅度 500 小于 600，会被接受。增益放大 2.5 倍后，一行脏数据就能把舵机砸到 170° 限位。修复是在 parsed++ 之前加一道 cx / cy 必须落在 0 至 1000 的整帧丢弃——不夹紧，因为整行已坏。

表 6　云台幅度实机结果对比

| 指标 | 调整前（V1042 基准，1028 个 F 包） | 调整后（V1044 实机） |
| --- | --- | --- |
| pan 范围 / 跨度 | 63 至 93 / 30° | 90 至 162 / 72° |
| tilt 范围 / 跨度 | 93 至 108 / 15° | 41 至 140 / 99° |
| 脏数据告警 | — | 0 次 |

此前 V1042 的基准同样显示 duty 随角度真实变化（ch=1 angle=93→4967、108→5242），证明舵机链路本身工作正常，幅度问题确实只出在控制律参数上。

## 5.12 踩坑记录七条

以下七条均来自实机调试，每一条都对应一次真实的返工。

1. 阻塞 socket 会卡死整个线程。cf_open_socket() 未设 O_NONBLOCK，而 cf_poll_socket() 是 for(;;) { recvfrom(); ... }，没包时永久阻塞，控制律、舵机下发、10 秒健康报告全部不执行——这就是「240 秒零输出」的真原因（不是日志丢了，是线程没跑到打印点）。修法是 fcntl(fd, F_SETFL, fl | O_NONBLOCK)，空队列返回 EAGAIN，被现有 if (n < 0) break 正好接住。教训：给「没输出」下结论前，先确认线程有没有跑到那个打印点。

2. 自检包要发到网卡自身地址。V1031 的自检线程最初设计发往 127.0.0.1:3333，而 V1035 抓到的自测包源地址是 192.168.110.155（wlan0 自身）。据此推测本 build 下回环地址不可依赖（这一推论未做进一步验证），工程上一律改为发往网卡自身地址。

3. 数据源发包频率必须 ≥ 控制律频率。早期自检每包间隔 2 秒，控制律却跑 20 Hz，中间约 40 次空迭代被判定「人脸丢失」并回中，扫掠刚起步就被拉回（moved=0）。改为 8 Hz × 40 包平滑扫掠（每步 15‰，远低于跳变阈值 250）后立刻正常（moved=32）。

4. 舵机链路有两个真值源。servo_move() 只把角度写进 g_limits[].target 记账，真正写 PWM 只在 200 毫秒一拍的保活线程里，因此任何绕开它的直接写入会在 200 毫秒内被拉回旧目标。修复是在 servo_set_ch() 里同步 g_limits[ch->idx].target；但无条件同步会把长行程截断：每拍预算 36°，若 cur=0 想到 109，第一拍写 36 后 target 被同步成 36，下一拍见 target == cur 直接 return，舵机永久停在半路。因此保活线程的两类写入必须走保留 target 的变体 servo_set_ch_keep_target()。

5. DRAM 只剩 112 字节。详见 5.13 节。核心提示：判断余量要看 _edata，不能看 elf-size 的 data / bss 增减。

6. 诊断代码绝不能留在交付版。V1042 清理时，companion_scan.c 除从 Makefile 移出还必须删掉陈旧 .o——否则 libapps.a 继续把它链进去，向 254 个地址发 UDP 的扫描包照旧出网。同时删掉 cf_selftest（开机自测会发假 F,... 报文，真 K230 接入后就是污染源）与 ARP 观察器。刻意保留[V1030] 心跳与 [V1036] EXTERNAL——一次性探测用完即删，链路心跳必须常驻。

7. 验收要在二进制层面复核。串口会串扰出假标签（日志里出现过并不存在的 [V10397）。判据是 open(bin,'rb').read().count(b'[TAG]')，不是 grep 串口文本。

## 5.13 内存：DRAM 只剩 112 字节

dram0_0_seg: org=0x3fc88000 len=0x48000 → 结束 0x3FCD0000_edata/_sheap = 0x3fccff90 剩余 = 0x70 = 112 B

实测一个 24×16 字节的静态数组（384 字节）就会让链接器报 region dram0_0_seg overflowed by 272 bytes。

更反直觉的是：删代码并不让 DRAM 变松——V1042 删掉整套诊断后 _edata 纹丝不动，因为 .dram0.data 尾部被固定的目标文件占着。

因此本项目的约定是：所有调试样本窗口一律放栈上或用堆（PSRAM 已并入堆，malloc 可拿几十 KB），大常量数组放 flash。判断余量要看 _edata，不能看 elf-size 的 data / bss 增减。

## 5.14 状态机看门狗（「卡在开始聆听」）

层 1：kListening 看门狗从进状态起无条件 15 秒计时，而实测一次 LLM 单调用 86 秒，导致用户还在说话时连接就被断了。改为 45 秒。

层 2：真正卡在 kConnecting（健康 0.32 至 1.3 秒，异常 15.9 至 31.7 秒），而 UI 把 kConnecting 映射为「正在聆听」谎报可以说话，麦克风要真进 kListening 才开，因此用户的话全丢。新增 20 秒建连超时退回 standby。

另一条易错点：一次物理按键会在 UI 侧产生 2 至 3 次 ask: "[BOOT] click" 打印，这是 UI 重复读同一个值，不是事件重复发生——曾经据此误判为按键抖动。

## 5.15 引脚纠错：俯仰轴一度接在台灯继电器上

最终接线是 PAN = GPIO2、TILT = GPIO1，但最初代码相反，而且矛盾藏在两处注释里：[SERVO-R39]（10-12）把 TILT 硬编码成 GPIO4，而 [V517]（10-17）注明 GPIO4 其实是台灯继电器。也就是说，修复前所谓「俯仰」通道一直在往台灯继电器灌 50 Hz PWM，此前「俯仰轴已验证通过」的结论随之作废。

这个矛盾是靠逐条比对注释发现的，不是靠量波形。修正在 esp32s3_ledc.c 的通道表里以 [V1041] SUPERSEDES [SERVO-R39] 标注。

之所以在 C 里强制赋值而不改 Kconfig：改 .config 会重跑 olddefconfig → clean_context → 删掉 chip/esp-hal-3rdparty，而当年 R39 正是这么干留下的坑，代价远高于代码里写死。

# 六、编译烧录与验证

## 6.1 拉取工程

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_393_jizhipai \ -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_393_jizhipai.xmlrepo sync -c -j8

## 6.2 编译

在 openvela 工作区根目录（本仓的上一级）：

./build.sh vendor/openvela/boards/contest2026_393_esp32s3_eye/configs/ai_agent -j8

产物：nuttx/nuttx.bin。把本目录按 manifest 映射回 openvela 工程即可直接编译：app/ → apps/；packages_ai_agent/ → packages/ai_agent/；nuttx/ 下的文件覆盖同名路径。

改 .c / .cpp 后若产物没变，先 touch 再构建；确认新代码进 ELF 用 nm nuttx/nuttx ¦ grep <符号>（static 为小写 t，全局为大写 T）。

## 6.3 烧录

按住 BOOT（GPIO0） 上电进入下载模式：

python -m esptool --chip esp32s3 -p <COM> -b 460800 \ --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 nuttx.bin

三条必须遵守的纪律：其一，只写 0x0，绝不碰 0x9000——该分区是 NVS，存有 WiFi 凭据等；其二，烧录前先停掉串口抓包任务，否则 COM 口被占用；其三，烧完松开 BOOT 并拔插 USB——否则芯片会停在 ROM 下载模式，串口 0 字节。

## 6.4 预编译固件（跳过编译直接验证）

仓库内提供了 firmware/v1044.bin，已含双轴云台与 K230 人脸跟踪：

python -m esptool --chip esp32s3 --port <COM> -b 460800 \ --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 firmware/v1044.bin

## 6.5 验收判据

本项目在交付前执行三项复核，避免「看起来对了」：

1. 符号复核。nm nuttx/nuttx | grep <符号>，确认新增代码真的进了 ELF（外部包 Kconfig 符号会被 olddefconfig 静默丢弃，#ifdef 包住的代码可能从未编译）。

2. 标签复核（二进制层）。open(bin,'rb').read().count(b'[TAG]')，而非 grep 串口文本（串口会串扰出假标签）。

3. 诊断代码清零。确认 companion_scan.c、cf_selftest、ARP 观察器均已从 Makefile 与 libapps.a 中移除，且陈旧 .o 已删除。

## 6.6 仓库结构

ai_vox3/├── app/ 自研应用│ ├── info_screen/ 信息屏：时间 / 天气 / 网络 / 语音字幕（直画 /dev/fb0）│ ├── status_indicator/ 状态栏与设备状态页│ ├── day2_ui/ LVGL 界面（MiSans 字体、弹窗、提醒页、时钟）│ └── my_ai_tool/ 自定义工具示例├── packages_ai_agent/ ai_agent 框架│ ├── src/│ │ ├── agent_main.c 启动流程 / 端点 seed│ │ ├── companion_face.c/.h K230 人脸跟踪：UDP 收包、解析、控制律（本轮新增）│ │ ├── servo.c/.h 双轴舵机：LEDC PWM、分拍步进、保活线程（本轮新增）│ │ ├── companion_mood.c 触摸触发的点头 / 摇头动作│ │ ├── voice/ 采集、播放、ASR（http/mimo/volc）、TTS│ │ ├── tools/ MCP 客户端 / 服务端、天气、米家、定时等工具│ │ ├── llm/ 大模型代理与路由（MiMo 等）│ │ ├── ui/lvgl_ui_channel.c LVGL 通道│ │ ├── infra/network_manager.c 联网、DNS、静态 IP 覆盖│ │ └── core/ agent 主循环、上下文构建、记忆、消息总线│ └── agent_skills/ Skill 模板（天气、提醒、设备诊断、健康等）└── nuttx/ 内核与板级改动（核心技术资产） ├── arch/xtensa/src/esp32s3/ │ ├── esp32s3_i2s.c I2S 驱动（全双工时钟、light/full DMA 路径） │ ├── esp32s3_dma.c GDMA 描述符与通道 │ ├── esp32s3_ledc.c LEDC 通道到引脚映射（舵机 PAN/TILT 在此强制赋值） │ ├── esp32s3_spi.c SPI3（LCD） │ └── esp32s3_wifi_adapter.c / esp32s3_wlan.c ├── drivers/audio/es8311.c Codec 驱动 ├── drivers/lcd/lcd_framebuffer.c ├── boards/.../esp32s3_bringup.c 板级 bringup、端点 seed、网络保活 └── .config 可用配置快照docs/ 技术文档（含 V399 至 V401 RX 崩溃排查复盘、双轴云台与 K230 人脸跟踪）logs/ AI Coding 日志

# 七、AI 辅助开发说明

本作品全程借助 AI（WorkBuddy / CodeBuddy Agent）辅助开发，AI 参与率约 70%。

## 7.1 四个环节的具体用法

1. 需求拆解与方案设计。由 AI 从「能语音对话的桌面终端」拆成采集 / 传输 / 合成 / 播放 / 显示五段，并逐段设计可判定的验证方法——每一段都能用一条日志或一个数字证明「通了没通」，而不是靠主观感受。

2. 编码。驱动修复（I2S 时钟、GDMA 临界区、IOB 与中断栈参数）与应用逻辑（信息屏、UI 状态机、自定义工具）均由 AI 产出补丁脚本后逐版验证。

3. 调试。崩溃定位从「人工读几千行串口日志」变成「关键字统计 ＋ addr2line」，一次定位从小时级压到分钟级。

4. 文档。技术报告与 README 由 AI 依据仓库与日志事实生成，保证与代码一致。

## 7.2 三条由失败换来的排障纪律

AI 并非总是正确，本轮有三次明确的误判，事后固化为纪律：

1. AI 一度把故障归因于网络环境，后用「同板同网、UDP 通而 TCP 不通」的对照实验推翻，改从软件栈容量入手。纪律：先做对照实验证伪，再归因。

2. AI 连续三版按「中断栈不足」扩容无效，后改为先测量再下结论（实测峰值 336 字节）才转向并发方向。纪律：连续两版无效即停止调参，转向测量。

3. 外部包 Kconfig 符号（CONFIG_AI_AGENT_VOICE_BOOT_TEST）会被 nuttx olddefconfig 静默丢弃，#ifdef 包住的代码从未编译。纪律：一律改为显式宏门控，并在 ELF 中校验符号。

## 7.3 日志归集

完整对话日志已归集到 logs/uhh27/（按官方结构：<date>/claude-code__<sid>.jsonl ＋ manifest.json），合计 6464 条真实对话事件，覆盖 2026-10-14 至 2026-10-22 共 9 个开发日。

## 7.4 客观说明

AI 在本作品中的角色是加速器与记录员：它显著提升了补丁产出与崩溃定位的速度，但所有关键结论（引脚纠错、地址漂移、增益标定）都由实机数据判定，AI 的假设一律要求给出可证伪的验证步骤后采信。

# 八、商业潜力与应用场景

## 8.1 与闭源方案的差异化

| 维度 | 闭源商用智能音箱 | 本作品 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 不可见、不可改 | 全量开放（Apache-2.0） |
| 云端绑定 | 绑定厂商生态与账号体系 | 端点显式可配置，支持自建服务 |
| 网络适配 | 假定家庭宽带 | 针对校园网（策略路由 / 专网出口）做公网 / 内网双后端降级 |
| 交互形态 | 纯语音 | 语音 ＋ 信息屏 ＋ 视觉跟随（云台） |
| 二次开发 | 不支持 | 提供自定义工具与 Skill 模板 |

## 8.2 可落地的场景

1. 开源桌面伴侣。面向开发者与极客的可 DIY 桌面终端，语音 ＋ 信息屏 ＋ 视觉跟随三合一，且全部可改。

2. 教育与实训平台。本作品沉淀的 I2S / GDMA / IOB / LEDC 适配与排障记录，本身就是一套完整的嵌入式 RTOS 教学案例——尤其是「从 0 字节录音到全双工音频」与「跨设备联调定位」两段。

3. 行业定制底座。不绑定云生态这一特性，使其适合作为对数据合规有要求场景的底座（如企业内部工位助手、实验室设备语音控制），可接入私有化 ASR / LLM / TTS。

4. 适配资产复用。ESP32-S3 上 openvela 音频链路的驱动修复具有通用性，可被其他基于同平台的作品直接复用。

## 8.3 边界说明

需要客观说明：本作品目前是技术验证与开源实现，尚未进行商业化验证，也没有市场规模测算与用户测试数据。上述场景属于基于已实现能力的可行方向推演，不构成商业结论。

# 九、已知不足与后续计划

## 9.1 已知不足

| 序号 | 问题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX 中断与 WiFi 闭源 FIQ 的并发冲突尚未根治 | 当前用编译期开关 CAPTURE_PROBE 规避（置 1 可复现） |
| 2 | 唤醒词尚未接入，当前为按键 PTT；barge-in（播报中打断）未实现 | 待实现 |
| 3 | 播报余量仍偏薄：倍率中位仅约 1.0（750 毫秒 reserve ÷ (1−0.86) 约 5.4 秒持续劣势即耗尽） | 待调整 |
| 4 | 首次 TLS 握手偶发 15.9 秒（正常 0.32 至 0.68 秒，属网络 / DNS 抖动），是当前可感知的最大延迟源 | 待优化 |
| 5 | 静态 IP 有被 DHCP 续租冲掉的理论风险（实测 21 秒时仍是 .154，暂未复现） | 待加固 |
| 6 | K230 侧参数未调（SMOOTH_ALPHA、STABLE_FRAMES、SEND_HZ） | 待调 |
| 7 | 云台为开环绝对映射，人脸快速大范围移动时依赖 K230 检测帧率 | 设计约束 |
| 8 | K230 bootloader 优先从远端 HTTP 拉脚本并覆盖 SD 卡缓存，直接改卡上脚本未必生效 | 量产需固化 |
| 9 | 已知内存泄漏约 2.6 KB/轮；未做系统级低功耗优化 | 待修 |
| 10 | DRAM 余量仅约 112 字节，新增静态数组极易触发链接器溢出 | 硬约束 |
| 11 | 米家设备控制凭据需用户自行配置，未内置 | 设计选择 |
| 12 | 云台控制权残余争抢：companion_mood.c 的 servo_nod() / servo_shake() 内有约 660 毫秒的 usleep，期间与保活线程争抢云台 | 次要，未处理 |

## 9.2 后续计划

1. 根治 RX 崩溃。在 xtensa_user_panic 之前打点抓第一手异常，并尝试在 RX 中断期间用临界区屏蔽 WiFi FIQ 以验证并发假设。

2. 接入唤醒词与 barge-in。从按键 PTT 走向免提交互。

3. 提升播报余量。若主观听测仍卡，把 V1000B_MIN_RESERVE 由 750 毫秒提到 1000 毫秒。

4. 降低首轮延迟。开机空闲预热一条 WebSocket（需绕开每轮重建连接的策略）。

5. 固化静态 IP。在路由器上给 MAC 90:70:69:16:2A:3C 做静态 DHCP 绑定；备选退路是经 MTP 改写 K230 SD 卡上的 VOX3_IP。

6. K230 侧调参。SMOOTH_ALPHA 0.5 改为 0.75、STABLE_FRAMES 10 改为 4、SEND_HZ 10 改为 15，进一步降低端到端迟滞（SD 卡经 MTP 可写）。

7. 云台手感收敛。v1044 已烧录（实测 pan 90 至 162、tilt 41 至 140，pan 距上限 170 只剩 8°，可能打满）。过头则退档 CF_ABS_PAN_GAIN 至 0.11 至 0.13、CF_ABS_TILT_GAIN 至 0.09 至 0.11；发抖则 CF_MIN_DELTA_DEG 回调 2、CF_EMA_NUM 回调 4；仍嫌慢的唯一剩余延迟源是 SERVO_KEEPALIVE_PERIOD_MS 200 改为 100。

8. 内存与稳定性。清理每轮约 2.6 KB 的泄漏；系统级低功耗优化。

# 十、结语

AI-VOX3 桌面小跟班不是一个「功能清单很长」的作品。它的核心工作，是让一块资源紧张的 ESP32-S3 在 openvela 上稳定地收声、出声、联网、显示，并且看得见人。

回看这轮开发，真正决定成败的不是某个算法，而是几条朴素的工程纪律：先测量再下结论（三版扩容无效后转向并发，才找到崩溃真因）；软件侧全绿而物理现象为零时先查电（黑屏的真因是硬件 latch）；「探测不到」要区分「不在线」与「不在我观测的通道上」（K230 一直就插在电脑上，而网络侧四种探测手段全部落空）。

代码已通过 PR #1 合入 contest2026_393_jizhipai 仓库，编译、烧录、验证步骤完整可复现，预编译固件 firmware/v1044.bin 可直接验证人脸跟踪效果。所有技术细节与排障记录均在仓库 docs/ 下，欢迎复现与指正。